|  |  |  | «Утверждаю» Первый заместитель председателя правления ____________________ Кадырова Е.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | техспецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
| 1 | Рентгензащитный комплект жилет + юбка | Рентгензащитный комплект юбка + жилет ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Изготавливаются с использованием технологии DowDuPont ™, основанной на эластомерах и матрицах, что приводит к увеличению продолжительности использования. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / общ. вес: XS (0.50/0.25) - жен: 4,2кг, муж: 4,2кг; S - жен: 4,7кг, муж: 4,7кг; M- жен: 5,4кг, муж: 5,4кг, L- жен: 5,9кг, муж: 6,0кг, XL - жен: 6,6кг, муж: 6,6кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый комплект имеет карманы на юбке и на жилете, плечики и петли на юбке. Застежки на жилете на липучке бывают на правой стороне и првом плече жилета и перекрывающиеся панели на жилете, которые обеспечивают лучшую защиту , а также удобную регулировку. Жилет (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/44/80-84), S (53/ 46/ 85-90), M (56/ 48-50/ 91-98), L ( 58/ 52-54/ 99-107), XL (61/ 56/ 108-115), XXL (64/ 58/ 116-130). Юбка (длина/ размер/ талия/ бедра) - XS (61/ 34-36/ 53-62/ 77), S (71/ 36-38/ 63-72/ 87), M (81/ 38-40/ 73-82/ 97), L (91/ 42-44/ 83-92/ 107), XL (101/ 46-48/ 93-102/107), XXL (112/ 50-52/ 103-112/ 127). Размеры по согласованию с Заказчиком. | шт | 3 | 521 000 | 1 563 000 |
| 2 | Рентгензащитный комплект жилет + юбка | Рентгензащитный комплект юбка + жилет ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Изготавливаются с использованием технологии DowDuPont ™, основанной на эластомерах и матрицах, что приводит к увеличению продолжительности использования. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: XS (0.50/0.25) - жен: 4,1кг, муж: 4,3кг; S - жен: 4,5кг, муж: 4,8кг; M- жен: 5,1кг, муж: 5,5кг, L- жен: 5,8кг, муж: 6,2кг, XL - жен: 6,6кг, муж: 6,9кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый комплект имеет карманы на юбке и на жилете, плечики и петли на юбке. Застежки на жилете на липучке бывают на правой стороне и првом плече жилета и перекрывающиеся панели на жилете, которые обеспечивают лучшую защиту , а также удобную регулировку. Жилет (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/44/80-84), S (53/ 46/ 85-90), M (56/ 48-50/ 91-98), L ( 58/ 52-54/ 99-107), XL (61/ 56/ 108-115), XXL (64/ 58/ 116-130). Юбка (длина/ размер/ талия/ бедрo) - XS (61/ 34-36/ 53-62/ 77), S (71/ 36-38/ 63-72/ 87), M (81/ 38-40/ 73-82/ 97), L (91/ 42-44/ 83-92/ 107), XL (101/ 46-48/ 93-102/107), XXL (112/ 50-52/ 103-112/ 127). Размеры по согласованию с Заказчиком. | шт | 7 | 535 000 | 3 745 000 |
| 3 | Рентгензащитный фартук | Рентгензащитный фартук ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Вес: 5,3 кг. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,35 - 4,5%, 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,35 - 11,3%, 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: S - 4,6кг; M- 4,8кг, L- 5,4кг, XL - 5,8кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый фартук имеет карманы, плечики и петли на юбке. Вариации крепления фартуков по заказу заказчика. Бывают фартуки с поясом и без, на липучке и на застежке. Фартук мужской (длина / размер костюма / обхват груди): - S (61/ 48-50/ 91-98), M (61/ 48-50/ 91-98), L ( 61/ 52-54/ 99-107), XL (63/ 56-58/ 108-115), XXL (66/ 58-62/ 116-130). Фартук женский (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/ 34-36/ 80-84), S (56/ 36-38/ 85-89), M (56/ 40-42/ 90-94), L ( 61/ 42-44/ 95-107), XL (63/ 46-50/ 108-115). Размеры по согласованию с Заказчиком. | шт | 5 | 431 000 | 2 155 000 |
| 4 | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Размеры: стандартный и большой (более 51 см диаметра шеи). Эквивалент защиты соответсвтует 0,50 мм Pb. Доступен в разных цветах по заказу заказчика. | шт | 13 | 38 000 | 494 000 |
| 5 | Поверхносные референтные электроды | Поверхностные референтные накладки (электроды) для нефлюороскопической навигационной системы Carto-3. Материал контактной части – платино- иридиевый сплав. Накладка должна быть на гидрогелевой основе. Накладка должна быть стерильна. | шт. | 100 | 178 000 | 17 800 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 25 757 000 |

Руководитель ОГЗ                                                                                                                  Рахимова Л.З.